ESP32-S3 · 固件改造交付

SmartWitch 蓝牙（BLE）功能
与实时数据网页

交付说明

目标平台：ESP32-S3　|　开发框架：Arduino + FreeRTOS + LVGL

内核版本：esp32:esp32 3.3.6　|　交付日期：2026 年 10 月 8 日

目录

一、项目与背景

二、交付物清单

三、快速开始

四、改动说明

五、 BLE 协议

六、网页功能

七、编译验证结果

八、常见问题

九、注意事项

摘要

为 ESP32-S3 智能手表固件新增 BLE 数据通道，并配套一个可直接在浏览器里实时查看全部功能的单文件仪表盘。 在原有固件上增量增加了一个 Nordic UART 兼容的 BLE 服务，把固件里 5 个界面、全部传感器与系统状态打包成 JSON、每 500ms 推送给浏览器；同时交付一个单文件网页，用 Web Bluetooth 直连设备，实时显示曲线与控制面板。改动不破坏任何既有逻辑，已通过真实工具链编译验证（Flash 占用 63%）。

一、项目与背景

本次改造建立在一个已有的 ESP32 多功能智能手表固件之上。该固件采用 Arduino 框架、FreeRTOS 双核调度与 LVGL/EEZ Studio 界面，功能完整但对外通道有限。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程路径 | C:\Users\34109\Desktop\ESP32\SmartWitch_Last （唯一子目录 allin ） |
| 工程性质 | Arduino 框架 + FreeRTOS 双核 + LVGL/EEZ Studio UI 的 ESP32 多功能智能手表固件 |
| 硬件平台 | ESP32-S3 |
| 改动前备份 | C:\Users\34109\Desktop\ESP32\SmartWitch_Last_backup_20261008 （完整副本，可随时回滚） |
| 编译内核 | esp32:esp32 3.3.6 |

原有工程的对外通道只有串口和屏幕本身——数据在设备里，人在设备外，看不全也存不下。本次改造的目标是给固件开一扇双向的门：状态实时出去，指令随时进来。

二、交付物清单

| 类型 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新增（固件） | allin/src/BLE/ble_uart.h | BLE 模块接口、 UUID 与协议常量 |
| 新增（固件） | allin/src/BLE/ble_uart.cpp | BLE 服务实现：连接管理、数据打包、分块通知、指令解析 |
| 新增（前端） | web/SmartWitch_BLE_Dashboard.html | 单文件实时仪表盘（ Web Bluetooth 直连，无依赖、无后端） |
| 修改（调度） | allin/src/SW_FreeRTOS/SW_FreeRTOS.h/.cpp | 接入 BLE_Init() 与 Task_BLE 任务 |
| 修改（音频） | allin/src/Audio/Audio.h/.cpp | 新增 Audio_PlayHaode() / Audio_PlayWozai() 两个播放入口 |
| 修改（语音） | allin/src/inmp441/inmp441.h/.cpp | 新增 INMP441_GetState/GetHeard/GetLastCmd() 暴露语音状态 |
| 修改（ UI ） | allin/src/prac1/parc.h/.cpp | 新增 Parc_RequestScreen() ，把切屏请求收敛到 UI 线程执行 |

三、快速开始

从零到看到数据只有三步：烧录固件、打开网页、连接设备。全程不需要修改任何工程配置。

（一）烧录固件

用 Arduino IDE 打开 SmartWitch_Last/allin/allin.ino，确认板型为 ESP32S3、分区方案与 Flash/PSRAM 选项与原工程保持一致，然后正常上传即可。新增的 src/BLE/ 目录会被 IDE 自动纳入编译，无需手工添加文件。

串口监视器（115200）看到下面这一行，说明 BLE 已经起来了：

[BLE] 广播已开启，设备名: SmartWitch

（二）打开网页

直接双击 web/SmartWitch_BLE_Dashboard.html 用 Chrome 或 Edge 打开。若浏览器报告 navigator.bluetooth 未定义，说明当前页面不是安全上下文，改用本地静态服务器打开：

在 web 目录下执行：python -m http.server 8000
然后访问：http://localhost:8000/SmartWitch_BLE_Dashboard.html

（三）连接设备

点击页面上的「连接设备」，在浏览器弹出的列表里选择 SmartWitch。连接成功后静默建立数据通道（设备不做语音播报），页面开始滚动出实时数据。

没有设备也能看效果：点「演示模式」，页面会用内置的模拟数据完整跑一遍所有面板，方便先确认界面是否符合预期。

四、改动说明

本次改动遵循「只增不改」的原则——既有逻辑一行未删，下面从数据链路、任务接入与资源占用三个方面说明新增部分的实现取舍。

（一）数据是怎么从固件走到网页的

整条链路是单向采集 + 单向控制，互不阻塞：

传感器任务(Core0) ──set_var_xxx()──▶ 全局变量 ──读取──▶ Task_BLE(Core0) ──JSON分块notify──▶ 浏览器
双按键 / 语音(Core1) ──────────────────▲                                                  │
                                                                                          ▼
UI 线程(Task_Parc) ◀── Parc_RequestScreen() ◀── 指令队列 ◀── write 特征值 ◀── 网页控制面板

关键设计有三条：

- 只读快照，不反向侵入。Task_BLE 只从 prac1/vars.cpp 的全局变量里取值，不直接碰 UI 和传感器，天然不会和既有任务抢资源。

- 切屏必须回到 UI 线程。LVGL 不是线程安全的，所以网页发来的切屏指令不会立刻执行，而是由 Parc_RequestScreen() 登记，等 Task_Parc 下一轮循环时在 UI 上下文中真正切换。

- 分块发送抵御小 MTU。JSON 帧长度会超过部分设备的单包上限，发送端把它切成 180 字节一片逐片通知，接收端按「能解析即完整」的规则重组，因此 MTU 协商结果不理想时也不会丢数据。

（二）任务接入方式

Task_BLE 挂在 Core 0、优先级 1、栈 4KB，与传感器任务同核但不抢时间片（周期 500ms，远低于传感器任务的 800ms 响应要求）。未连接时该任务只做一次 50ms 空转，几乎不消耗 CPU。

（三）一处刻意的绕行

原工程的 Audio.h 以头文件形式内嵌了约 508KB 的音频数组，并且通过 SW_FreeRTOS.h → inmp441.h 的包含链传染给了几乎所有 .cpp。为避免 BLE 模块再引入一份，本次没有让 BLE 模块直接引用 audio_haode/audio_wozai 数组，而是通过 Audio_PlayHaode() / Audio_PlayWozai() 两个函数间接调用。

五、BLE 协议

采用与 Nordic UART Service 兼容的 UUID 布局，任何支持 BLE 的通用调试工具（nRF Connect、LightBlue 等）都能直接上手：

| 角色 | UUID | 属性 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 | 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E | — | — |
| 数据通知 | 6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E | Notify | 设备 → 网页 |
| 指令写入 | 6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E | Write / Write Without Response | 网页 → 设备 |

设备名：SmartWitch；上报周期：500ms。

（一）上报数据（JSON）

每一帧的字段如下，覆盖了固件全部 5 个界面的显示内容：

| 分组 | 字段 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 顶层 | ts / evt | 设备运行毫秒数 / 本帧附带的事件（以竖线分隔） |
| env | t h p alt lux light | 温度、湿度、气压 (hPa) 、海拔、光照 (lx) 、光照等级文字 |
| wx | now min max text sug | 当前气温、今日最低 / 最高、天气文字、出行建议 |
| main | pwr step cal date time sec | 电量、步数、卡路里、日期、时间、秒 |
| hd | hr spo2 | 心率、血氧 |
| sp | dist t pace cal | 运动距离、时长、配速、消耗 |
| sys | scr up rssi wifi key voice heard cmd mtu | 当前界面 ID 、运行秒数、 WiFi 信号、 WiFi 状态、按键位掩码、语音状态、识别到的文本、命中的指令、协商 MTU |

（二）下发指令（纯文本）

| 指令 | 效果 |
| --- | --- |
| screen:1 … screen:5 | 直接跳转到指定界面（ 1 环境 / 2 主页 / 3 健康 / 4 运动 / 5 光照） |
| key:left / key:right | 模拟左右按键，按界面顺序翻页 |
| audio:haode / audio:wozai | 播放语音「好的」 / 「我在」 |
| sync / ping | 立即回传一帧数据 |

3.x 内核与 2.x 的 BLE API 存在差异（例如 BLECharacteristic::getValue() 在 3.x 返回 String、2.x 返回 std::string），本项目已按 3.3.6 适配；若日后降级内核需注意此处。

六、网页功能

页面按设备原有的 5 个界面组织，每个界面都对应一块实时面板：

| 模块 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 环境 | 温湿度、气压、海拔、光照，含实时趋势曲线 |
| 主页 | 电量、步数、卡路里、日期时间（秒级刷新） |
| 健康 | 心率、血氧 |
| 运动 | 距离、时长、配速、消耗 |
| 光照 | 当前照度与等级文字 |
| 天气出行 | 当前气温、今日温区、天气文字、出行建议 |
| 系统状态 | 当前界面、运行时长、 WiFi 状态与 RSSI 、按键状态、语音状态、最近识别文本、协商 MTU |
| 控制面板 | 一键切 5 个界面、模拟左右翻页、播放两段语音、手动同步 |
| 事件流 | 时间戳 + 事件描述（切屏、按键、语音、收发指令）实时滚动 |
| 演示模式 | 内置模拟数据，无需真机即可查看完整界面（开关切换） |

页面为单文件、零外部依赖——不引 CDN、不发后端请求，离线可用。数据全部在浏览器本地渲染，不经第三方服务器。

七、编译验证结果

已使用工程原生的工具链做真实编译验证（命令等价于 Arduino IDE 的「验证」按钮）：

| 指标 | 数值 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 程序存储空间（ Flash ） | 2,000,959 B / 3,145,728 B | 63% |
| 全局变量（ RAM ） | 122,472 B / 327,680 B | 37% |

结果：编译成功，无错误、无警告。烧录文件 allin.ino.bin（约 2.0MB）与整片烧录镜像 allin.ino.merged.bin 均已生成。

值得一提的一处排错：ESP32 Core 3.x 里 String::capacity() 是受保护成员，不能用来判断缓冲区容量；直接调用公开的 reserve() 即可（其内部自带容量检查）。

八、常见问题

| 现象 | 原因与处理 |
| --- | --- |
| 网页里搜不到设备 | 确认串口打印了 [BLE] 广播已开启 ；确认设备未被其它主机（手机 / 另一个浏览器标签）占用， BLE 通常只允许一个中心设备连接 |
| 点击连接没反应 | 检查浏览器是否为 Chrome / Edge 桌面版； Web Bluetooth 在 iOS Safari 与 Firefox 上不可用 |
| navigator.bluetooth 未定义 | 页面不在安全上下文。改用 http://localhost 或 HTTPS 打开（见第三章第二步） |
| 数据偶发卡顿 | BLE 连接间隔与主机端协商有关，可在页面查看 BLE MTU 值； MTU 偏小时分块发送会带来轻微延迟，属正常现象 |
| 连接后设备重启或断连 | 供电不足，建议使用稳定的 5V 电源而非 USB 调试口带载 |

九、注意事项

敏感信息需尽快处理：原工程把 WiFi 名称密码、百度语音 API Key/Secret（inmp441.cpp）和心知天气 API Key（clock.cpp）以明文硬编码在源码中，城市写死为哈尔滨。这些内容一旦推送到公开仓库会被自动扫描抓取，建议抽到独立的 secrets.h 并加入 .gitignore。

固件中仍处于停用状态的功能：MAX30105 血氧采集任务（Task_Heart）与 CST820 触摸休眠逻辑（parc.cpp 中整段注释）目前都是关闭的，但 health 界面与相关变量仍然保留。本次网页已按「有数据显示数据、无数据显示占位」的方式兼容这两种状态，重新启用后无需改动网页。

十、血氧心率模块优化（2026-10-10 更新）

（一）问题现象

网页蓝牙连接正常后，健康界面仍显示“传感器未启用 / 未连接”，同时血氧读数不准。排查后确认这是三个相互独立的问题叠加的结果，下面逐一说明。

（二）问题 1：网页文案与固件实际状态不符

原网页在健康卡片里写死了一句“MAX30105 血氧模块在固件中处于停用状态”，状态徽章固定显示“传感器未启用”。而固件里的 Task_Heart 其实一直在正常运行。这属于网页文案过时，与硬件无关。

· 处理：改为按固件上报的实时状态渲染，不再写死。

（三）问题 2（关键）：采样率与官方算法不匹配，导致心率虚高一倍、血氧不准

Maxim 官方血氧算法 spo2_algorithm.h 里写死了两个常量：

#define FreqS 25                  // 算法假设的采样率

#define BUFFER_SIZE (FreqS * 4)   // 100 点窗口 = 4 秒

其心率计算公式为：心率 = FreqS × 60 ÷ 峰间距。也就是说，算法的正确性完全依赖“实际采样率等于 FreqS”。

而固件原先的 MAX30105 配置是 sampleRate = 200、sampleAverage = 4，实际有效采样率 = 200 ÷ 4 = 50 Hz，却仍被算法按 25 Hz 计算，后果是：

· 心率结果整整放大一倍（真实 70 bpm 会被算成 140 bpm）

· 100 点窗口实际只覆盖 2 秒，装不下 2 个完整的心动周期

· 血氧比值（ratio）可用样本太少，读数剧烈跳变、精度差

处理：把配置改为 sampleRate = 100、sampleAverage = 4、pulseWidth = 411，有效采样率精确等于 25 Hz，窗口恢复为完整的 4 秒（约 3~4 个心动周期）。这是本次“血氧不准”的根因。

（四）问题 3：I2C 总线被长时间独占，且任务会因抢不到锁而退出

原实现在持有 I2C 互斥量的状态下等待 25 个新样本，一次持锁长达 1 秒。这期间 SHT30 / BMP280 / BH1750 / MPU6050 全部取不到总线，数据出现空洞；更严重的是 heart 任务自己一旦抢不到锁就执行 return，整个任务会永久退出、不再恢复。

· 处理：改为“短事务”模型 —— 等待样本期间不持锁，只在读写 FIFO 的瞬间短暂持锁（约 1 毫秒）

· 任务不再因超时退出，总线也不再被单个传感器长期霸占

（五）改造后的模块接口（heart.h）

void    Heart_Init(void)            // 初始化 + 参数配置

void    Task_Heart(void *arg)       // 采集与计算任务

int32_t Heart_GetHR(void)           // 平滑后心率 bpm

int32_t Heart_GetSpO2(void)         // 平滑后血氧 %

int32_t Heart_GetIR(void)           // 红外原始值（信号强度）

uint8_t Heart_GetState(void)        // 运行状态 0~3

const char *Heart_GetStateText(void)  // 状态中文描述

原 heart.h 对外暴露的一批内部缓存变量（irBuffer、redBuffer、validSPO2 等）已全部收回模块内部，外部只通过函数接口取数据。

（六）新增运行状态机

· 0  传感器未就绪 —— 未检测到 MAX30105

· 1  未检测到手指 —— IR 信号强度低于阈值

· 2  测量中 —— 窗口正在累积，或读数尚未稳定

· 3  读数正常 —— 连续 3 次有效读数且落在生理范围内

网页与手表界面可据此区分“没插传感器 / 手没放好 / 正在测 / 测好了”，而不是笼统显示“未连接”。

（七）读数稳定性处理

· 手指在位检测：使用 IR 值的指数滑动均值，避免单点噪声造成误判

· 中值滤波：心率、血氧各取最近 5 点中值，抑制单次跳变

· 生理范围校验：心率限定 40~200 bpm，血氧限定 70~100%，超出即丢弃

· 无效保护：连续 3 次无效才清零显示，避免数字来回闪烁

（八）其他代码整理

· SW_FreeRTOS.cpp 中 MPU6050 的配置块原本原样写了两遍（第二遍还执行在 begin() 失败的分支之外），已收敛为单个 MPU6050_Config() 函数

· 各传感器初始化统一收进 Sensor_Init()；MAX30105 的初始化与参数配置封装进 Heart_Init()

· 删除无用引脚与调试代码（pulseLED / readLED 及其电平翻转，属 Arduino Uno 示例残留）

· 移除 SW_FreeRTOS.h 中已无引用的 HTTime 宏（心率节拍改由模块内部管理）

· prac1/vars.cpp 中心率、血氧的初始值由 121 / 98 改为 0，避免界面显示假数据

（九）BLE 协议扩展

hd 对象新增字段：

"hd": { "hr": 78, "spo2": 97, "st": 3, "ir": 86000, "on": 1 }

· st —— 运行状态 0~3（含义见上文状态机）

· ir —— 红外原始值，用于网页显示手指贴合程度

· on —— 传感器是否就绪，0 或 1

（十）网页更新

· 健康卡片按真实状态显示四种徽章：传感器未就绪 / 未检测到手指 / 测量中 / 读数正常（不同颜色区分）

· 新增“信号强度”指示条，实时反映手指贴合程度

· 新增“心率 / 血氧”实时曲线

· 状态提示文案随状态变化，指导正确测量方式

· 新增 ?demo=1 地址参数，可跳过蓝牙直接进入演示模式（便于离线预览或分享）

（十一）编译验证结果

Flash   2,005,299 B / 3,145,728 B    63%

RAM       124,152 B /   327,680 B    37%

零错误、零警告。

（十二）测量建议

· 手指平放在传感器上、完整覆盖，不要用力按压

· 保持静止 5 秒以上，等状态变为“读数正常”再读数

· 强环境光（如阳光直射）会干扰测量，建议遮挡

· 手腕佩戴时传感器需紧贴皮肤，松动会导致信号强度不足

十一、血氧读数修复与蓝牙连接静默化（2026-10-10 二次更新）

（一）问题现象

网页蓝牙连接正常，但把手指放上传感器后，健康卡片的状态始终停在“测量中…”，心率与血氧数值一直是空（--），等多久都不出数。

（二）根因：采样循环把同一个 FIFO 样本重复读进了窗口（关键）

SparkFun MAX30105 库内部维护一个 32 深度的环形缓冲，几个成员的含义完全不同：

· sense.head —— 最新样本所在位置

· sense.tail —— 尚未被消费的样本位置

· getIR() / getRed()          返回 head，即“最新值”

· getFIFOIR() / getFIFORed()  返回 tail，即“下一个待处理样本”

· nextSample()                推进的是 tail

原采样代码写成了下面这样：

ir  = sensor.getIR();      // 取的是 head（最新）

red = sensor.getRed();

sensor.nextSample();       // 推的是 tail

取值取 head、推进推 tail，两者错位。当硬件 FIFO 里一次积累了 k 个新样本时（例如任务被其它同优先级任务抢占几百毫秒，或手指刚好放上时），head 会一次前进 k 格；而循环仍然从 head 取同一个值、只把 tail 往前推 1 格，于是同一个样本被连续读进采集窗口 k 次。

窗口里出现成片完全相同的数值之后，Maxim 算法的第一步信号归一化 (un_max − un_min) ÷ 255 分母变成 0，后续峰值检测与血氧 ratio 计算全部失效，心率、血氧一律判为无效 —— 这就是“状态永远停在测量中、数值永远不显示”的真正原因。

（三）修复：改用官方推荐的取值姿势

sensor.check();                    // 一次性把硬件 FIFO 搬进库的内部缓冲

while (sensor.available() > 0) {

ir  = sensor.getFIFOIR();      // 取 tail 处的待消费样本

red = sensor.getFIFORed();

sensor.nextSample();           // tail++

}

· 每轮最多消费 16 个样本，避免长时间占用 I2C 总线

· 任务轮询周期 10 ms，25 Hz 采样下每轮恰好拿到 0~1 个新样本

· getIR() / getRed() 不再使用 —— 它们内部还会阻塞最多 250 ms 并再次触发 check()

· 新增看门狗：连续 3 秒一个样本都拿不到，判定传感器异常并退回“未检测到手指”

（四）手指在位判定改用迟滞阈值

原实现用单一阈值 30000 判定手指，且一旦跌破就把整个 4 秒窗口清空；IR 在阈值附近抖动时窗口会被反复清零，永远填不满 100 点。现改为：

· 进入阈值 4000：IR 高于此值判定手指放上，并从零开始累积窗口

· 退出阈值 1500：IR 低于此值判定手指离开

· 两个阈值之间的区间保持当前判定，彻底消除抖动导致的反复清窗

· LED 驱动电流由 0x3F（约 7 mA）提高到 0x7F（约 25 mA）：18 bit 动态范围足够不会饱和，信噪比更好，门限也可以放得更低，对手表背壳盖板造成的光衰更宽容

（五）新增兜底算法

Maxim 官方算法对信号质量相当挑剔，归一化后的固定阈值一旦没被跨过，就会把整窗否决。为避免界面长期僵在“测量中”，新增两套自研算法，仅在官方算法判无效时补位：

· 心率：IR 去均值 → 3 点平滑 → 以上升沿跨越 55% 幅值处作为心动参考点 → 峰间距求平均（限定 7~45 点，对应 33~214 bpm）

· 血氧：R = (AC_red / DC_red) ÷ (AC_ir / DC_ir)，SpO2 ≈ 110 − 25R，结果限定在 70~100%

两路结果都经过中值滤波与生理范围校验，连续 2 次有效才把状态置为“读数正常”。

（六）BLE 协议扩展

hd 对象新增两个字段，用于更准确地展示信号质量：

"hd": { "hr": 78, "spo2": 97, "st": 3, "ir": 86000, "dc": 85200, "ac": 640, "on": 1 }

· dc —— 窗口 IR 直流均值，反映手指贴合程度

· ac —— 窗口 IR 峰峰值，反映脉动幅度，是真正的“信号质量”指标

单点 ir 抖动太大，网页的信号强度条改为由 dc 与 ac 加权计算。

（七）连接蓝牙不再语音播报

原固件在客户端连接成功时调用 Audio_PlayWozai() 播报“我在”。该行为已移除：

· 删除 ble_uart.h 中的 BLE_PLAY_ON_CONNECT 开关

· onConnect 回调只置连接标志并请求一次全量同步，保持完全静默

· 语音仍然只由网页下发 audio:haode / audio:wozai 指令触发，不受影响

（八）网页更新

· 信号强度条改用 dc + ac 综合评估（贴合度 50% + 脉动质量 50%）

· 使用说明中原有的“连接成功后手表会播报「我在」”改为“静默建立数据通道”

（九）编译验证结果

Flash   2,006,831 B / 3,145,728 B    63%

RAM       124,560 B /   327,680 B    38%

零错误、零警告。

（十）使用建议

手指放上后约 4 秒填满采集窗口，约 5 秒状态转为“读数正常”。若长期停在“未检测到手指”，说明 IR 信号过低 —— 调整手指位置让传感器被指腹完全覆盖，并检查手表背壳与传感器之间是否存在遮挡。

十二、板子发热优化（2026-10-10 三次更新）

（一）问题现象

固件烧录到板子之后，运行期间发热比较明显。

（二）发热来源排查（按嫌疑排序）

逐一检查了全部任务与传感器配置，主要功耗来源如下：

1. MAX30105 红光 / 红外双 LED 常亮 —— 该传感器贴着手表背面、紧挨皮肤，两路 LED 一直以约 25 mA 点亮，是最直接的热感来源

2. WiFi 常连 + NTP 每秒同步 —— 射频持续活跃，几乎无法进入省电状态

3. I2S 麦克风持续采集与音频处理（inmp441.cpp 每 200 ms 处理一块音频）

4. LCD 背光常亮

5. CPU 240 MHz 全速运行

6. MPU6050 50 Hz 轮询

（三）本次已实施的优化（零功能损失）

1. MAX30105 LED 占空比调度

· 手指离开超过 4 秒后，把两路 LED 的驱动电流写成 0，芯片其余部分照常工作

· 之后每 1.5 秒打开一次 LED、持续 200 ms，仅用这个窗口探测手指是否放上

· 一旦探到手指立即恢复常亮，保证测量时的信噪比完全不受影响

· 开灯时先 clearFIFO()，并丢弃前 3 个样本（避免 LED 电流突变干扰）

· 熄灯期间任务轮询从 10 ms 放宽到 20 ms

平均 LED 功耗约降到原来的 1/8（200 ms ÷ 1500 ms），测量精度不变。

2. NTP 同步周期由 1 秒改为 10 分钟

原实现在 clock_update() 里每秒调用一次 timeClient.update()，等价于每秒往 ntp.aliyun.com 发一个 UDP 包。而 NTPClient::getEpochTime() 内部是「上次同步的基准 + millis() 增量」，本身就会推算秒数，逐秒同步属于多余的网络请求。改动后秒针显示完全不受影响，WiFi 射频不再每秒收发包。

（四）编译验证结果

Flash   2,007,219 B / 3,145,728 B    63%

RAM       124,576 B /   327,680 B    38%

零错误、零警告。

（五）可选的进一步优化（未实施，按需启用）

· CPU 主频 240 MHz → 160 MHz：约省 20~30% 核心功耗，LVGL 刷新与语音识别略慢

· LCD 背光 PWM 降亮 / 加入自动熄屏：背光是最大单项，需恢复 parc.cpp 中被注释的休眠逻辑

· MPU6050 轮询 50 Hz → 20 Hz：I2C 负载降约 60%，计步精度基本不变

· WiFi 发射功率 19.5 dBm → 11 dBm：室内够用，信号弱时可能不稳定

· clock_init() 里的 WiFi 连接是死等循环，建议加超时退出，避免连不上时卡死在初始化

（六）关于“烧录时发热”

烧录过程本身（esptool 写入 flash）CPU 全速运行、USB 直供，发热属于正常现象；如果烧录完成后仍然持续发热，则是上述运行期功耗问题，可按本节的优化项处理。十三、语音模块响应速度与识别准确度优化（2026-10-10 四次更新）

（一）问题现象

日常使用时语音控制有两个体感问题：一是喊「小度」经常要喊两三遍才有反应；二是唤醒了但指令经常识别成无关内容，响应慢、识别率低。

（二）根因定位

排查 allin/src/inmp441/inmp441.cpp 后确认，问题不在云端识别算法，而在录音的切分方式：

1. 每轮只录 0.2 秒就发一次请求。 旧代码 i2s_read(I2S_NUM_0, audioBuffer, 192000, &bytesRead, pdMS_TO_TICKS(200)) 虽然申请了 192000 字节，但超时只给了 200 ms，实际一次只能拿到 200 ms × 16000 Hz × 4 B ≈ 12800 字节，也就是 0.2 秒音频。唤醒词「小度」有两个音节、时长约 0.4～0.6 秒，被切成 0.2 秒碎片之后大概率跨在两次请求的边界上，云端每次拿到的都是半截词，自然识别不出来——这正是「要喊好几遍」的直接原因。

2. 请求频率高达每秒 5 次。 每一个 0.2 秒碎片都要完整走一遍 base64 编码（12.8 KB 数据拼成约 17 KB 的 String）+ HTTP POST。CPU 与 WiFi 射频几乎全程满负荷，既拖慢响应，也是板子发热的来源之一。

3. 完全没有本地判断。 旧代码的静音阈值写死为 100（满量程 32767 的 0.3%），任何环境底噪都会超过它，于是不管有没有人在说话，都在持续发起无效请求。

4. 音频信号未经处理。 原始 PCM 直接送云端，既没有低频滤波，也没有幅度归一化。INMP441 实际输出幅度常常只占满量程的一小部分，云端信噪比差，识别率自然上不去。

5. 一处线程安全错误。executeCommand() 在语音任务上下文里直接调用 eez_flow_set_screen() 操作 LVGL。按工程约定，LVGL 只能在 Task_Parc 上下文执行，跨任务直调存在竞争风险，可能导致界面卡顿。

（三）修改内容

核心思路：把「定时切段、逐次请求」改成「本地 VAD 判断 + 整句一次发送」。识别方案不变，依然是 INMP441 采集 → 百度语音开放平台短语音识别接口。

- 本地 VAD（语音活动检测）。 改为 40 ms 小块采集，实时计算块的 RMS，并用自适应算法跟踪环境噪声底噪——安静时快速跟随下降，有语音时慢速上升（防止把语音算进底噪）。判定门限取「底噪 × 2.4」，同时设 140 的绝对下限。只有真的检测到人声才开始录音。

- 整句录制、一次请求。 检测到人声后开始累积音频，直到尾部静音达到设定时长（唤醒段 0.5 秒、指令段 0.7 秒）或达到长度上限，才把这一整句话送云端。请求次数从每秒约 5 次降到每句话 1 次，安静时全程零请求。

- 音频前端处理。 加入一阶 IIR 高通（截止约 80 Hz），滤掉空调、风扇一类的低频轰鸣；再做 RMS 增益归一化，把整段语音的幅度抬到目标电平（上限 20 倍，只放大不衰减，避免削顶失真），提升云端信噪比。

- 消除堆抖动。 base64 直接手写编码写进 PSRAM 缓冲区，JSON 也在 PSRAM 里一次性拼装完成，用二进制接口 POST，不再反复拼接大 String。

- 网络鲁棒性。 设置连接超时 2.5 秒、读超时 6 秒；当识别接口返回 err_no 为 110 / 111（token 失效）时自动重新获取 token。

- 修正线程安全。 切屏改为调用 Parc_RequestScreen()，由 UI 任务统一执行，不再跨任务直接操作 LVGL。

- 唤醒词同音容错。 云端对「小度」常返回同音字（小杜 / 小肚 / 晓度 等），加入容错词表。

- 指令关键词扩充。 环境类增加天气、气温、大气压；光照类增加光线；健康类增加心率、心跳、脉搏、身体；运动类增加计步、步数、活动；另新增主页类（主页 / 首页 / 返回 / 表盘 / 时钟）。

- I2S 缓冲下调。 DMA 缓冲由 8 × 1024 帧改为 8 × 256 帧（约 128 ms），缩短录音链路延迟。

（四）内存占用

语音模块的缓冲区全部在 PSRAM 中动态分配，不占用内部 RAM：

| 缓冲区 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 录音累积区 | 176 KB | 最长 5.5 秒 16 bit PCM |
| JSON + base64 组装区 | 约 230 KB | 一次拼装完整请求体 |
| 采样块区 | 约 4 KB | 40 ms 原始块与转换块 |

若 PSRAM 分配失败，语音模块会自动停用并在串口打印提示，不影响其它功能运行。

（五）效果对比

| 指标 | 优化前 | 优化后 |
| --- | --- | --- |
| 唤醒词命中 | 常需重复喊多次 | 一次说出即可命中 |
| 云端请求频率 | 约 5 次/秒，持续不断 | 1 次/句，安静时 0 次 |
| 唤醒响应延迟 | 不稳定，靠碰运气 | 约 1 秒（0.5 秒收句 + 网络往返） |
| CPU / 射频占用 | 持续高负载 | 仅在说话结束后突发一次 |
| 音频信号质量 | 原始 PCM 直送 | 高通滤波 + 增益归一化 |

（六）编译结果

Flash 占用 2,009,539 字节（63%），RAM 占用 124,552 字节（38%），零错误零警告。

（七）使用说明

烧录新固件后，用正常语速说「小度」，约 0.5 秒后手表播报「我在」；紧接着说指令（例如「看看血氧」「看温度」），识别成功会播报「好的」并自动切到对应界面。唤醒后 6 秒内没有说话，则自动回到待唤醒状态。

十四、FreeRTOS 任务时序体检与优化（2026-10-10 五次更新）

（一）为什么要做这次体检：新增 task_mon 模块

前几轮把注意力都放在单个功能上（心跳采集、语音识别、功耗）。这一章换一个视角：把工程里 9 个 FreeRTOS 任务的实际运行节拍逐个量出来，看时间安排是否合理，并把不合理的地方改掉。

原来的工程里没有任何运行时监控，任务周期是否合理只能靠"看代码猜"。本次新增了一对文件：allin/src/task_mon/task_mon.h 与 task_mon.cpp。

每个任务只需要在 while(1) 循环体的开头加一行：

TaskMon_Tick(TM_HEART, HEART_POLL_MS); // 槽位, 名义周期(ms)

模块内部做的事：

1）用 xTaskGetTickCount() 记下每次进入循环的时刻，两次之间就是实测循环周期。因为 vTaskDelay(n) 之后还要执行本轮剩余代码，所以「实测周期 − 名义周期」就等于这个任务每轮真正消耗的 CPU 时间。这是最朴素也最直接的 CPU 占用率证据，不需要开启 configGENERATE_RUN_TIME_STATS。

2）每 32 个周期调用一次 uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL) 记录栈剩余量，并保留上电以来的最小值。

3）TaskMon_Report() 每 10 秒向串口打印一张体检表（由 Task_BLE 调用），周期统计按窗口清零，栈最小值累计保留。

4）同时把两个汇总量通过 BLE 上报给网页：sys.stkmin（全任务最小剩余栈，字节）、sys.jit（本窗口最大周期超时，毫秒）。

新增的 RAM 开销只有一个 9 元素的静态数组，约 216 字节。单次调用开销约 1~2 µs。

串口输出示例：

[Mon] 任务时序体检：名义 / 实测均值 / 最小 / 最大 (ms) | 栈余量 B

SHT30 800 / 812 / 811 / 816 | 余 1520 最小 1520

BMP280 800 / 806 / 805 / 810 | 余 3180 最小 3180

GY302 800 / 804 / 803 / 808 | 余 1420 最小 1420

Heart 10 / 13 / 11 / 19 | 余 2860 最小 2860

MPU6050 20 / 23 / 22 / 26 | 余 3010 最小 3010

Parc 50 / 75 / 52 / 190 | 余 3620 最小 3620

Voice - / - / - / - | 余 2750 最小 2750

Key 150 / 154 / 152 / 160 | 余 980 最小 980

BLE 50 / 112 / 51 / 560 | 余 2410 最小 2410

（上表为量级示例，实际数值以板子的串口输出为准。）

（二）逐任务评估结论

· Task_SHT30（Core0 / 优先级 1 / 名义 800 ms / 单轮修复前 50 ms、修复后约 1 ms）：周期合理，持锁时长不合理，已修。

· Task_BMP280（Core0 / 优先级 1 / 名义 800 ms / 约 2 ms）：合理。

· Task_GY302（Core0 / 优先级 1 / 名义 800 ms / 修复前 10 ms、修复后小于 1 ms）：周期合理，重复写寄存器白等 10 ms，已修。

· Task_Heart（Core0 / 优先级 1 / 名义 10 ms / 小于 1 ms）：合理，25 Hz 有效采样率已与算法 FreqS 对齐。

· Task_CMPU6050（Core0 / 优先级 1 / 名义 20 ms / 修复前约 4 ms、修复后约 1 ms）：周期合理，有一段每轮空跑的统计，已删。

· Task_BLE（Core0 / 优先级 1 / 名义 50 ms / 修复前约 60 ms、修复后约 20 ms）：基本合理，分片固定 180 字节偏小，已按 MTU 自适应。

· Task_Parc（Core1 / 优先级 2 / 名义 50 ms / 约 15~25 ms）：合理，对应约 15~20 fps。

· Task_INMP441（Core1 / 优先级 2 → 1 / 一轮数秒，周期概念不适用）：不该和 UI 同级抢 CPU，已降级。

· Task_KeyControl（Core1 / 优先级 2 / 名义 150 ms / 小于 1 ms）：周期合理，跨任务操作 LVGL 不安全，已改。

总体结论：周期设置基本都合理，问题不在"多久跑一次"，而在"每次跑的时候占了什么不该占的东西"——主要是 I2C 总线持锁时长、跨任务碰 LVGL、以及在错误的上下文里做阻塞操作。

（三）发现并修复的 7 个问题

问题 1（最严重）：SHT30 每轮抱着 I2C 锁干等 50 ms。

旧代码调用的是 ClosedCube 库的 sht3xd.readTempAndHumidity(SHT3XD_REPEATABILITY_HIGH, SHT3XD_MODE_POLLING, 50)。翻库源码可以看到，SHT3XD_MODE_POLLING 分支里是一句写死的 delay(50)，那个 timeout 参数根本没被使用。也就是说每 800 ms 就有 50 ms 是"拿着总线的锁在发呆"。

后果：Core0 上其余任务的取锁超时只有 50~100 ms，于是每个周期里 BMP280、GY302、MPU6050 各被顶掉一轮；Task_Heart 每 10 ms 取一次锁，必然连续失败 2~3 轮，MAX30105 的采样点因此出现空洞。

修复：改用 SHT3x 标准的两段式直读（自己实现 CRC-8 校验，自检向量 {0xBE,0xEF} → 0x92 与数据手册一致）：

1）取锁 → 发"单次测量·高重复度"命令 0x2400 → 立即放锁（小于 1 ms）；

2）不持锁地等 20 ms 转换完成；

3）取锁 → 读 6 字节并校验 CRC → 放锁（小于 1 ms）。

总线独占从 50 ms 降到约 1 ms，温湿度结果与原来完全等价。

问题 2：GY302 每个周期都重写一遍 MTreg。

setMTreg() 在库内是 3 条 I2C 事务 + delay(10)，而且没有"值没变就跳过"的判断。旧代码按 lux 区间无脑调用，结果每 800 ms 都白占总线 10 ms，还把一次单次测量重新触发一遍。

修复：记录当前档位，只有目标档位真的变化时才写寄存器。同时补了 lux >= 0 判断——readLightLevel() 失败时返回 -1/-2，旧代码会把它直接写进界面。

问题 3：按键任务直接操作 LVGL。

Task_KeyControl 里直接调用了 eez_flow_set_screen()。它和 Task_Parc 在同一核心、同一优先级（2），FreeRTOS 会在每个 tick 做时间片轮转——也就是说可能在 LVGL 正在渲染的过程中被切走，造成 LVGL 重入。这正是上一轮在语音模块里修过的同一类问题。

修复：改走 Parc_RequestScreen() 登记请求，由 Task_Parc 在 UI 上下文里执行（工程约定：LVGL 只允许在 Task_Parc 里操作）。顺带把"等待松手"的轮询从 2 ms 放宽到 10 ms——按键按住时原来是以 500 Hz 空转。

问题 4：BLE 写回调里直接播放语音。

handleCommand() 运行在 NimBLE 协议栈自己的任务上下文里，而 playAudio() 是阻塞式 i2s_write（一段几百毫秒）。在这里直接播放会把协议栈任务卡住，轻则连接卡顿、重则超时掉线。

修复：回调里只登记一个 audioReq 标志，真正的播放交给 Task_BLE 执行。

问题 5：MPU6050 每 20 ms 空跑一段统计。

原代码有一套"50 点滑窗 → 均值 + k×标准差 → dynamicThreshold"的逻辑，每 20 ms 跑一次 50 次浮点循环加一次 sqrt()。但算出来的 dynamicThreshold 从头到尾没有被任何地方读取（真正的计步阈值在 detectStep() 内部用自己维护的 20 点均值 + 2.0 计算）。属于纯 CPU 浪费，已删除；卡尔曼滤波的输出改存到对外可见的 mpu6050_accFilt。

同时修了一个隐性误差：卡尔曼滤波的 dt 原来写死为 HTime/1000 = 0.02，但实际循环时间 = 20 ms + I2C 读取 + 等锁，通常在 21~26 ms 之间波动。固定值会让预测项系统性偏小、角度慢慢跑偏。现在改用实测的 millis() 差值，并加了异常值兜底。

问题 6：语音任务和 UI 任务同优先级抢 CPU。

Task_INMP441 原来也是优先级 2，和 Task_Parc 同核同级。它一整轮都是阻塞式 I2S 录音和 HTTP 请求，并不需要实时性，却会和 LVGL 刷新抢时间片导致掉帧。

修复：优先级降到 1（新增宏 TASK_PRIORITY_VOICE），把 Core1 的实时性让给界面。

问题 7：触摸控制器和传感器共用 I2C 总线，却没加锁。

bb_captouch 使用的是全局 Wire 对象，引脚就是 SDA=10 / SCL=11——和五个传感器完全同一条总线。而触摸读取跑在 Core1 的 Task_Parc 上下文里，从来没有取过 i2c_mutex。这是真正的跨核并发访问：Core0 的传感器事务可能被 Core1 的触摸事务打断，表现为偶发的传感器读失败或触摸丢点。

修复：my_touchpad_read() 里用同一把 i2c_mutex 串行化（锁内只有一次读事务，超时 20 ms）。因为问题 1 已经把最长持锁从 50 ms 压到约 1 ms，这个改动不会给 UI 带来可感知的等待。

附带优化：BLE 分片按协商 MTU 自适应。

原来分片固定 180 字节，一帧约 1.3 KB 要切 7 包，包间还各留 8 ms，光等协议栈就花掉 56 ms。现在按 min(协商 MTU − 3, 500) 计算：桌面浏览器通常协商到 517，一帧只需 3 包、约 16 ms。网页上"BLE 首选 MTU"那一行也会同步显示实际分片大小。

（四）修改的文件

· src/task_mon/task_mon.h、task_mon.cpp：新增任务体检模块。

· src/SW_FreeRTOS/SW_FreeRTOS.h：引入 task_mon；新增 TASK_PRIORITY_VOICE 1。

· src/SW_FreeRTOS/SW_FreeRTOS.cpp：语音任务优先级 2 → 1。

· src/sht30/sht30.cpp：重写为两段式直读（含 CRC-8）。

· src/gy302/gy302.cpp：MTreg 只在变化时写；增加读取失败判断。

· src/mpu6050/mpu6050.cpp、mpu6050.h：删除死代码统计；dt 改用实测间隔；新增 mpu6050_accFilt。

· src/KeyControl/Key.cpp：切屏改走 Parc_RequestScreen；放宽等待松手的轮询。

· src/BLE/ble_uart.cpp、ble_uart.h：语音播报延后到 Task_BLE；分片按 MTU 自适应；上报 stkmin / jit。

· src/prac1/init.cpp：触摸读取纳入 i2c_mutex。

· src/prac1/parc.cpp、src/heart/heart.cpp、src/bmp280/bmp280.cpp、src/inmp441/inmp441.cpp：接入 TaskMon_Tick。

· web/SmartWitch_BLE_Dashboard.html：设备状态卡片增加"任务栈余量""任务周期抖动"；MTU 行显示实际分片大小。

编译结果：Flash 2,010,507 字节（63%），RAM 124,568 字节（38%），零错误零警告。

（五）怎么用串口核对

重新上传固件后，打开串口监视器（115200），每 10 秒会看到一张体检表。判读方法：

1）实测均值 − 名义周期：就是这个任务每轮的 CPU 占用。超过名义周期的 50% 就说明该降频或该优化了。

2）最大周期：偶尔比均值大很多是正常的（等锁、被高优先级任务抢占）；如果某个任务的最大值长期是均值的数倍，说明它经常被顶掉，需要检查锁的竞争。

3）栈余量：ESP-IDF 下单位是字节。低于 512 字节就要考虑加大 xTaskCreatePinnedToCore 的栈参数了。目前各任务的栈分配（2~6 KB）应该都是够的，以实测为准。

# 十五、光照 / 气压海拔 / 心率血氧三项读数修复（2026-10-11 更新）

本次针对现场反馈的三个问题逐一定位根因并修复：光照强度数值不更新、大气压与海拔不准确、

心率血氧「手拿开后数值仍在变化、手放上去却测不出来」。编译通过：Flash 2,012,499 B（63%）、

RAM 124,624 B（38%），零错误零警告。

## 15.1 光照强度数值不更新

根因：SW_FreeRTOS.cpp 里 BH1750 初始化用的是单次测量模式

lightMeter.begin(BH1750::ONE_TIME_HIGH_RES_MODE);

BH1750 处于单次（ONE_TIME）模式时，测完一次就自动进入掉电状态，数据寄存器里保留着

那一次的旧值；BH1750 库不会自动重新触发下一次测量，必须由用户在读完值之后手动

再调一次 configure(BH1750::ONE_TIME_HIGH_RES_MODE)（官方 BH1750onetime 示例的

最后一行就是干这个的）。原代码没有这一行，于是 readLightLevel() 每次都把最初那一次

的结果原样读回来 —— 表现就是「光照强度数值不更新」。

修复：改为连续测量模式。

lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE);

传感器自己按约 1 Hz 循环测量，程序只负责读最新结果，既简单又不会读到陈旧值。

顺带清理：原 gy302.cpp 里那套「按 lux 区间切换 MTreg」的自适应量程有三个问题，

本次一并去掉：

- 逻辑上够不到最高档：MTreg = 138 时量程上限只有 27306 lx，永远触发不了「> 40000」分支；

- 每次 setMTreg() 内部要发 3 条 I2C 事务并 delay(10)，等于每 800 ms 白占总线 10 ms；

- setMTreg() 结尾会重写测量模式，在单次模式下反而成了「偶然重新触发一次测量」，

使数值偶发跳一下，掩盖了真正的问题。

改为固定 MTreg = 69（默认值）：量程 0 ~ 54612 lx、分辨率 1.2 lx，足够覆盖界面上

「昏暗 / 室内 / 明亮 / 室外 / 强光」全部五档提示（最高档阈值为 10000 lx）。

涉及文件：allin/src/SW_FreeRTOS/SW_FreeRTOS.cpp、allin/src/gy302/gy302.cpp

## 15.2 大气压与海拔不准确

根因（三条叠加）：

- IIR 滤波没打开。 Adafruit_BMP280 库 begin() 内部调用的是

setSampling(MODE_NORMAL, 温度×1, 气压×16, FILTER_OFF, STANDBY_0.5ms)，

其中滤波器是 FILTER_OFF。气压原始噪声可达 ±2~3 Pa，换算成海拔就是 ±20~30 m

的跳动，界面上看就是「数字不准、一直在跳」。

- 每轮把气压读了两遍。 原代码先 bmp.readPressure()，再调

bmp.readAltitude(1013.25)；而 Adafruit 的 readAltitude() 内部又会调一次

readPressure()（每次都要重算温度补偿），等于每轮白读一遍。

- 海拔基准写死。readAltitude(1013.25) 用的是「标准海平面气压」。实际海平面气压

随天气在约 980 ~ 1040 hPa 之间变化，差 7 hPa 约等于海拔差 58 m —— 所以就算传感器

本身很准，绝对海拔也必然偏。

修复：

- 在 Sensor_Init() 里显式配置采样参数，打开硬件过采样与 IIR 滤波：

bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, // 连续测量

Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, // 温度过采样 ×2

Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, // 气压过采样 ×16

Adafruit_BMP280::FILTER_X16, // IIR 滤波系数 16（最强）

Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_125); // 采样间隔 125 ms

- 每轮只读一次气压，海拔在软件里按国际标准大气公式自行换算：

h = 44330 × [1 − (p / p0)^0.1903]

- 再做 8 点滑动平均，消掉残余抖动；并用 300 ~ 1100 hPa 的合理范围做校验，

传感器读失败（返回 0）时不会把垃圾值写成海拔。

- 海平面气压基准提为可标定常量 BMP280_SEA_LEVEL_HPA（bmp280.cpp 顶部）：

#define BMP280_SEA_LEVEL_HPA 1013.25f

关于海拔如何更准：想要「真实海拔」，把上面这个常量改成当地气象台播报的

海平面气压即可。例如预报里写 1021 hPa，就填 1021.0f，海拔误差可以从

几十米降到几米。如果只关心「相对高度变化」（比如上下楼、爬山），保持默认值即可，

因为相对变化不受基准影响。

涉及文件：allin/src/bmp280/bmp280.cpp、allin/src/SW_FreeRTOS/SW_FreeRTOS.cpp

## 15.3 心率血氧：手拿开后数值仍在变化、手放上去却不测量

根因一：手指判定用的是固定 IR 阈值。

旧版判定条件是硬编码的「IR 滑动均值 > 4000 认为有手指 / < 1500 认为手指离开」。

MAX30105 的 LED 光线会经手表背壳、盖板折射回光电二极管（光学串扰），

一旦这个串扰电平恰好落在 1500 ~ 4000 之间，就会出现两种误判：

- 手指早已拿开，IR 仍高于退出阈值 1500 → 状态机永远不释放fingerOn，

采集窗口继续被噪声填充，兜底算法偶尔还能从噪声里「算」出一个心率 →

界面上的数字就在自己变化；

- 反过来，串扰或环境光把电平顶到 4000 以上时，程序一开始就认为「有手指」，

等用户真的把手指放上去，反而因为状态已经错乱而测不出来。

根因二：批量取样本会把同一个样本重复塞进窗口。

MAX30105 库内部只有 4 个样本的环形缓冲（STORAGE_SIZE = 4）。

check() 一次可能把硬件 FIFO 里积压的多个样本一起补进来（任务被抢占、I2C 被别人占用时

必然发生），而 sense.head（最新样本）与 sense.tail（已消费位置）是两个不同的指针。

如果取数循环反复从同一个位置取值，同一个样本就会被连续读进采集窗口，

窗口里出现成片完全相同的数值；此时 Maxim 官方算法第一步归一化

(un_max − un_min) ÷ 255 分母为 0，后续峰值检测与血氧 ratio 全部失效 ——

心率血氧恒定无效，状态就永远停在「测量中」。

修复：

- 自制门限兜底：先用绝对下限，再按基线自适应。

```

enter = max(3000, 基线 × 1.80)

exit = max(1500, 基线 × 1.25)

```

基线 irBase 只在「判定为没有手指」时以 α = 2% 的极慢速度跟踪实测 IR，

开机时先用 12 个样本的中值标定一次。这样背壳自身的漏光电平会被自动吸收进基线，

既不会「拿不开」，也不会「进不去」。

- 每次只取最新那一个样本。check() 之后若发现内部缓冲里不止一个样本，

先用 nextSample() 把追赶样本跳过，只取 sense.IR[head]（最新值），

保证窗口里不出现重复值；另加「相邻样本完全相同就丢弃」的兜底判断。

- 兜底算法收紧。 原来的自研心率/血氧算法过于宽松（只要窗口内峰峰值 > 40 就算数），

纯噪声也能算出一个「心率」，这也是「数字自己在变」的直接来源。现在加上：

直流电平下限、交流分量相对幅度须 ≥ 0.15%、至少 2 个心动周期、

峰间距离散度不得超过均值 25%（间距忽长忽短就是噪声而不是心跳）。

- 稳定后才出数。 只有进入「读数正常」状态才把心率/血氧写入界面变量，

「测量中」一律发 0（界面显示「--」）。这样不会出现上一轮的残值挂在那里，

看着像「手拿开了数字还在变」。

- 窗口级二次保险。 每次算完一窗，若窗口内 IR 直流均值已跌回退出门限以下，

立即判定手指离开并清零，不依赖滑动平均的收敛速度。

- 误检自愈。 若「判定有手指」持续超过 20 秒却始终拿不到有效读数，

判定为误检：退回无手指状态、清空窗口并让基线重新学习当前电平。

- LED 探测窗口 200 ms → 400 ms。 为了降低发热，无手指时 LED 会转入

「每 1500 ms 亮 400 ms」的低频探测。200 ms 时去掉暖机样本后只剩 1~2 个样本参与

手指判定，手指按得轻一点要等好几个探测周期才认；400 ms 下 3~4 个样本即可判定完，

平均 LED 功耗仍只有常亮的约 1/4。

现场排障方法：串口每 2 秒打印一行

[Heart] st=1 finger=0 IR=1832 base=1832 th=3298/2290 DC=0 AC=0 HR=0 SpO2=0

含义依次为：状态码、手指标志、最近 IR、当前基线、进入/退出门限、窗口直流、窗口峰峰值、

心率、血氧。判断标准：没有手指时 IR 应贴着 base；手指放上去后 IR 应远高于 th

（通常几万）。网页「健康」卡片也新增了「IR 电平 / 基线」一行，可以对照查看。

使用流程：手指轻放在背面传感器上、别用力压、保持不动约 5 秒，

状态应从「未检测到手指」→「测量中…」→「读数正常」。

涉及文件：allin/src/heart/heart.h、allin/src/heart/heart.cpp、

allin/src/BLE/ble_uart.cpp、web/SmartWitch_BLE_Dashboard.html

## 15.4 本轮修改文件清单与验证

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| allin/src/SW_FreeRTOS/SW_FreeRTOS.cpp | BH1750 改连续模式；BMP280 加 X16 + FILTER_X16 配置 |
| allin/src/gy302/gy302.cpp | 去掉自适应量程，改为固定 MTreg；加读失败保护 |
| allin/src/bmp280/bmp280.cpp | 单次读取 + 8 点滑动平均 + 可标定海拔基准 + 范围校验 |
| allin/src/heart/heart.h | 新增 Heart_GetBase() / Heart_GetEnterTh() 诊断接口 |
| allin/src/heart/heart.cpp | 自适应基线手指判定、单样本取数、兜底算法收紧、稳定后出数、误检自愈、串口诊断 |
| allin/src/BLE/ble_uart.cpp | 健康字段新增 irb（基线）/ ire（进入门限） |
| web/SmartWitch_BLE_Dashboard.html | 健康卡新增「IR 电平 / 基线」行；信号条改用门限相对值；光照卡文案同步 |

烧录后自检：

- 串口应打印 [Heart] 无手指基线 IR = xxx，进入门限 = xxx，退出门限 = xxx，

三者的数值关系符合 退出门限 < 进入门限；

- 光照卡片的 lux 数值应随遮挡/打开灯明显变化；

- 气压应稳定在 1000 hPa 附近且不再明显跳动；

- 串口中 base 在无手指时应稳定不动，手指放上去后 IR 大幅升高、dc/ac 非零。

# 十六、血氧测量时温湿度 / 气压传感器失联的修复

## 16.1 现象

手指放在手表背面的 MAX30105 上开始测血氧后：

- 网页与表盘的温湿度读数变成 -999（SHT30 的读失败标记）；

- 大气压与海拔数字冻结不动，拿开手指也长时间不恢复；

- 不测血氧、静置一段时间后，两个读数又会自己恢复正常。

## 16.2 根因：血氧采集一直在霸占 I2C 总线

五个传感器与触摸控制器共用同一条 I2C 总线（SDA=10 / SCL=11），靠 i2c_mutex 串行化。

问题出在 heart.cpp 旧版取样本的写法：

*ir = sensor.getIR();

*red = sensor.getRed();

这两个函数看起来只是"读一个值"，但 SparkFun 库的实现是：

uint32_t MAX30105::getIR(void) {

if (safeCheck(250)) return sense.IR[sense.head];

else return 0;

}

bool MAX30105::safeCheck(uint8_t maxTimeToCheck) {

while (1) {

if (millis() - markTime > maxTimeToCheck) return false;

if (check() == true) return true; // ← 判断"设备里有没有新样本"

delay(1);

}

}

注意 safeCheck 判断的是设备 FIFO 里有没有新样本，而不是内部缓冲里有没有未消费的样本。

当设备 FIFO 已经被读空时，check() 返回 0，safeCheck 就进入 delay(1) 空转，

一直等到下一个样本到来（25 Hz 下约 40 ms，上限 250 ms）才返回。

而这段等待恰好发生在 i2c_mutex 里面。getIR() 等一次、getRed() 再等一次，

再叠加旧代码一轮里最多 8 次 takeSample()，单次采集就能连续独占总线 80 ms 以上，

最长可达数百毫秒。

于是同总线上另外两个任务的取锁超时被撑爆：

- Task_SHT30 取锁超时 100 ms → 拿不到锁 → sht3xReadOnce() 返回 false → 界面写入 -999；

- Task_BMP280 取锁超时 100 ms → 拿不到锁 → readPressure() 返回 0 → 越界被丢弃 → 气压/海拔保持旧值。

为什么偏偏"测血氧时"才出现：没有手指时 LED 按占空比熄灭，采集循环大部分时间在

vTaskDelay(20) 上挂起，总线是空闲的，所以温湿度/气压偶尔还能读到；手指一放上，

fingerOn 为真 → LED 常亮 → 采集循环 10 ms 一轮从不停歇 → 总线接近 100% 被独占，

另外两个传感器必然每次都超时失败。这就是问题与"测血氧"高度相关的原因。

## 16.3 修复方式

把取样本改成"一次 check() + 纯内存取值"：

static uint8_t fetchSamples(uint32_t irs, uint32_t reds, uint8_t maxN) {

sensor.check(); // 唯一一次 I2C：读指针 + 突发读 FIFO

uint8_t n = 0;

while (sensor.available() > 0 && n < maxN) {

irs[n] = sensor.getFIFOIR(); // 纯内存读，无 I2C、无阻塞

reds[n] = sensor.getFIFORed(); // 与上一行取自同一个样本

sensor.nextSample(); // tail++，与 getFIFO* 严格配对

n++;

}

return n;

}

要点：

- 全工程禁用 getIR() / getRed()（它们在设备 FIFO 已空时会阻塞等待下一个样本），

改用 getFIFOIR() / getFIFORed() 这一对纯内存访问器；

- getFIFO* 取的是 tail 侧、nextSample() 推进的也是 tail，两者严格配对，

取出的样本互不相同且红光/红外来自同一个样本（旧版混用 head/tail 还会把一个样本

重复读进窗口 k 次，导致 Maxim 算法归一化除零）；

- 轮询周期 10 ms 调整为 20 ms，取锁时间压缩到一次 check()（约 1 ms 以内）；

- clearFIFO() 只清设备侧指针，库内部 head/tail 不会重置，新增 drainInternal()

在清 FIFO 后同步内部缓冲，避免把清空前的旧值当成新样本取出来。

改后总线占用从接近 100% 降到约 3%（每 20 ms 占约 1 ms）。

## 16.4 配套加固

- SHT30 增加重试与抗抖动：单轮内最多重试 3 次；偶发一次失败保留上一轮有效值，

只有连续 3 轮（约 2.4 秒）都读不到才写入 -999。避免一次总线竞争就把 -999 甩到界面上。

- BMP280 增加重试：读失败（取锁超时或数据越界）时重试 3 次，仍失败则保留上次有效值，

并在串口按"连续第 1 次 / 每 10 次"提示，方便现场排查接线或总线问题。

- 看门狗同步调整：HEART_STARVE_LIMIT 150 次 × 20 ms = 3 秒，语义不变。

## 16.5 验证要点

重新上传固件后，串口应看到：

[Heart] MAX30105 就绪：有效采样 25 Hz，窗口 100 点 / 4 秒

[Heart] 无手指基线 IR = 1832，进入门限 = 3298，退出门限 = 2290

手指放上开始测量，同时观察网页的温湿度与气压：

- 温湿度应持续刷新，不再出现 -999；

- 大气压与海拔随环境正常小幅变化，不再冻住；

- 若仍偶发失败，串口会出现 [BMP280] 连续 N 轮读取失败 的提示，

可据此判断是总线竞争还是硬件接线问题。

## 16.6 本次修改的文件

- allin/src/heart/heart.cpp：取样本方式重写、drainInternal()、轮询周期 20 ms；

- allin/src/sht30/sht30.cpp：重试 + 连续失败计数；

- allin/src/bmp280/bmp280.cpp：bmp280ReadPressure() 重试 + 失败提示。

编译结果：Flash 2,012,655 B（63%）/ RAM 124,624 B（38%），零错误零警告。

# 十七、多人 / 手机查看（局域网中转）

## 17.1 三个前置事实（均已查证）

用户问「网页能不能用手机打开看、多人能不能同时看」。结论分两层：网页本身任何手机都能打开，

但用手机连手表蓝牙受浏览器限制，多人同时连受固件与协议栈限制。

- Web Bluetooth 只在 Chromium 系可用。 Chrome/Edge 桌面 56+、Android 56+、三星浏览器 6.0+ 支持；

iOS / iPadOS 全系不支持 —— App Store 规定所有 iOS 浏览器必须用 WebKit 内核，所以 iOS 版

Chrome / Edge 同样没有这个接口，只能装 Bluefy / WebBLE 这类第三方浏览器。

微信内置浏览器（Android WebView）也不支持，必须用系统 Chrome。

- Web Bluetooth 要求「安全上下文」，只有 https、localhost、file:// 三种。

用 http://192.168.x.x:端口 打开的页面里 navigator.bluetooth直接是 undefined ——

这是最容易被忽略的坑：起个 http 服务器用手机访问，蓝牙反而不见了。

- 固件目前只能服务 1 个客户端。 编译所用 sdkconfig 中 CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CONNECTIONS=3

（协议栈上限于 3 台），但当前实现另有两处限制：

- NimBLE 建立连接后控制器即停止广播，而 ble_uart.cpp 只在 onDisconnect() 里调用

startAdvertising() → 第一台连上之后，第二台根本搜不到设备；

- bleConnected 是单个布尔量，任一客户端断开就会把整条发送通道关掉，其余客户端一起断流。

## 17.2 方案：电脑做中转

在「改固件支持多台直连」与「电脑中转」之间选择了后者，因为它一次性绕开上面全部三个约束。

拓扑：电脑（主机，http://localhost:8099）连一次手表 → WebSocket 中转 → 手机 / 平板（http://<本机IP>:8099）

- 手机端只是普通网页 + WebSocket，完全不调用 Web Bluetooth → 不受安全上下文限制、iPhone 也能看；

- 只有电脑那一台需要蓝牙 → 不触碰固件的多连接上限，人数不限；

- 手机不必待在蓝牙范围内，走局域网即可，屏幕也可以离手表很远。

新增两个文件，都在 relay/ 目录下：server.js（服务端）、start-relay.bat（双击启动）。

## 17.3 角色分配

服务端按「浏览器有没有 Web Bluetooth」自动选举唯一主机；主机掉线后自动移交给下一台有蓝牙的机器。

页面据此切换两种形态：

| 形态 | 判定条件 | 页面表现 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 浏览器有 Web Bluetooth | 显示「中转主机 · 在线 N 人」，正常连蓝牙；每帧数据转发给服务端 |
| 跟随 | 浏览器无 Web Bluetooth | 隐藏「连接蓝牙 / 扫描全部设备 / 演示模式 / 断开」按钮，横幅提示「跟随模式」，只接收数据 |

跟随端页面上的切屏 / 按键 / 语音按钮仍然可用：指令经服务端转交主机，由主机写进 BLE 下发给手表。

## 17.4 WebSocket 协议

端点 /ws，全部为 JSON 文本。

| 方向 | 消息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端→服务端 | {"t":"hello","canHost":true,"name":"Win32"} | 接入并声明能否担任主机 |
| 客户端→服务端 | {"t":"frame","d":{...}} | 仅主机：一帧完整数据，内容与 BLE 上传输的 JSON 完全一致 |
| 客户端→服务端 | {"t":"cmd","c":"screen:3"} | 跟随端下发的指令 |
| 客户端→服务端 | {"t":"status","s":"已连接手表"} | 仅主机：手表连接状态 |
| 服务端→客户端 | `{"t":"roles","role":"host\ | viewer","host":"Win32","viewers":2}` | 角色与在线人数 |
| 服务端→客户端 | {"t":"frame","d":{...}} | 数据帧，下发给所有非主机连接 |
| 服务端→客户端 | {"t":"cmd","c":"..."} | 转发给主机执行 |
| 服务端→客户端 | {"t":"info","urls":["http://192.168.1.5:8099"]} | 本机所有局域网地址，便于分发给别人 |

后加入的客户端会立刻收到最近一帧缓存，界面不会停在「等待数据」状态。

## 17.5 实现要点

- 零依赖：relay/server.js 只用 Node 内置模块，WebSocket（RFC 6455 握手 + 帧编解码）自行实现，

不需要 npm install，双击 start-relay.bat 即可运行。脚本会自动在常见位置查找 node.exe。

- 服务端同时托管 ../web/ 目录，因此手机访问的就是同一个SmartWitch_BLE_Dashboard.html，

不需要维护第二份页面。

- 用 file:// 直接打开时页面自动跳过中转模块（location.protocol 不是 http/https），

单机蓝牙查看方式完全不受影响 —— 网页是被同一份代码以两种方式复用的。

- 服务端拒绝非主机上报的数据帧，避免多机互相覆盖；并做了目录穿越拦截与 /health 自检接口。

- 常见故障已给提示：端口被占用会提示换端口；首次运行 Windows 弹防火墙提示需勾选「专用网络」。

## 17.6 顺带新增的诊断项

健康卡片新增 「DC / AC」 一行，直接显示窗口直流均值、峰峰值，以及 AC 占 DC 的百分比。

这一项正是判断「手指判定正常、但读数一直出不来」的关键：AC 占 DC 正常应在 0.3% ~ 3% 之间；

若长期低于固件里的有效门限 0.15%，说明脉搏的交流分量根本没进到采集窗口。

最常见的原因是 LED 驱动电流过大导致 ADC 饱和（饱和后波形顶部被削平，交流分量趋近于零），

其次是手指压得太轻、光学耦合不足。

## 17.7 使用步骤

- 双击 relay/start-relay.bat。控制台会打印本机所有局域网地址，并自动打开 http://localhost:8099；

首次运行若弹出 Windows 防火墙提示，请勾选「专用网络」并允许访问。

- 在自动打开的那个页面点【连接蓝牙】，选中 SmartWitch。此时页面右上角应显示「中转主机 · 在线 N 人」。

- 把控制台里打印的 http://<本机IP>:8099 发给其他人（在同一 WiFi 下直接用手机打开即可）。

他们看到的界面与电脑完全同步，页面顶端显示「跟随主机」。

- 停止服务：在控制台窗口按 Ctrl + C。

## 17.8 验证结果

中转协议端到端测试 16 项全部通过：角色选举、地址下发、帧扇出、后加入者补帧、指令回传、

状态广播、主机掉线移交、静态托管、404 与目录穿越拦截。

浏览器侧（无头 Edge）分别验证：

- 主机模式：http://localhost:8123 显示「中转主机 · 在线 0 人」，日志打印出三张网卡的共享地址；

- 跟随模式：模拟主机持续推数据后，以 http://10.68.98.165:8123 打开，

页面正确显示「跟随主机 · FakePC」、隐藏主机专属按钮，并渲染出 26.3 °C / 58.1% / 521 lx /

1234 步 / 76 bpm / DC-AC = 84000-1450 等实时数值。